附件1：项目内容

| 序号 | 科室 | 名称 | 年用量 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸内科 | 一次性肺功能仪用过滤器 | 2500 | 个 | 8 | 1.上盖接口30M，下盖接口30.5F。 2.泄漏：在100mbar压力下，泄漏量小于5ml/min。 3.细菌/病毒过滤效果：细菌过滤率（BFE）>99.99%，病毒过滤效率（VFE）>99.9%。 4.气流阻力：在30L/min时的流阻须<0.5cmH₂O。 5.独立包装。 6.要求一类医疗器械注册证 |
| 2 | 康复科 | 理疗电极片 | 8000 | 包 | 9.8 | 1.技术参数要求：规格尺寸50mm×70mm（长×宽）（参考规格），电极接口类型2.0导线式接口，导线长度（带电插孔线长度）>80mm；导线连接牢度（电极导线与电极基材的连接牢度）>2.94N；导电性能：每一电极对的阻抗≤3kΩ；粘性要求：持粘性下滑位移≤5mm/60分钟 2.配置要求：配套要求应与医院现有中低频治疗仪、吞咽治疗仪等设备接口兼容（2.0接线式）；同一患者可重复使用次数需明确标注。 3.符合医用级材料标准，不得含有药物成分。 4.独立包装 5.要求一类医疗器械注册证 |
| 3 | 创伤骨科 | 生物蛋白海绵 | 30 | 盒 | 1250 | 1.适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。具有修复神经纤维、促进新生毛细血管生成、促进细胞再生的作用。 2.生物可降解，产品含有生物因子。 3.要求三类医疗器械注册证 |
| 4 | ICU | 一次性使用经鼻气管插管 | 100 | 条 | 74 | 1.材质柔软，管身内置钢丝加强，配置高容低压套囊，带指示球囊单向充气阀 2.管身全程X光不透射线显影，管体刻度标识清晰，末端带墨菲孔 3.标准15mm通用接头，可直接连接呼吸机、麻醉机 4.覆盖ID6.5-8.0mm临床常用规格 5.独立无菌包装 6.要求二类医疗器械注册证 |
| 5 | ICU | 螺旋型空肠营养管 | 100 | 条 | 310 | 1.管长145cm，螺旋头端，配套可移除不锈钢导丝。 2.管身全程X光不透射线显影，管体带有清晰厘米刻度 3.接头适配标准肠内营养输注装置 4.生物相容性好，材质柔软耐胃酸腐蚀，体内留置期不少于3个月 5.独立无菌纸塑包装 6.配套管身固定装置 7.要求二类医疗器械注册证 |
| 6 | 口腔科 | 一次性使用口腔器械盒 | 5000 | 个 | 5.9 | 1.规格一：口腔盘1个、口镜1个、探针1个、牙科用镊1个、吸唾管1条、吸唾管薄膜套1个、检查巾1张、医用垫巾1张、棉球4粒、医用检查手套小码两对、三用枪套一个、牙椅灯手柄套两个 2.规格一：口腔盘1个、吸唾管1条、吸唾管薄膜套1个、医用检查手套小码两对、棉球4粒、三用枪套一个、检查巾1张、医用垫巾1张、牙椅灯手柄套两个（分别报价） 3.要求二类医疗器械注册证 |
| 7 | 功能科 | 超声隔离透声膜 | 1000 | 个 | 4.5 | 1.110x14mm（参考规格） 2.独立灭菌包装，适用于介入超声操作探头防护。 3.适配本科室腹部探头和浅表探头 4.要求二类医疗器械注册证 |